Nom :

Prénom :

Groupe :

Université des Sciences et de la Technologie d’Oran

Faculté de Génie Electrique

2ème Année Licence 2023/2024

## Electronique Fondamentale2

# Test 01

### Durée : une Demi heure

Le transistor T est caractérisé par un gain statique en courant cc=100 et une tension VBE= 0,6V

Vcc=9 V et R2=100kꭥ. on désire obtenir un point de polarisation Q (2.5mA, 5V) avec IT=10IB,

- Déterminer les valeurs des résistances R1et RC.

- Que devient le nouveau point de polarisation Q’ (I’CQ, V’CEQ) si on augmente

la valeur RE=1K.

Bon Courage